| ICS | 35.040 |
| --- | --- |
| CCS | A 24 |

团体标准

T/CABC XXXX—XXXX

煤矿智能掘进装备分类与属性编码指南

Guidelines for Classification and Attribute Coding of Intelligent Roadheader Equipment in Coal Mines

2026.4.30

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国条码技术与应用协会  发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 术语和定义	1

3 分类原则	1

4 分类编码方法及体系	1

5 属性描述要求	5

参考文献	16

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国物品编码中心和甘肃煤炭交易中心有限公司共同提出。

本文件由中国条码技术与应用协会归口。

本文件起草单位：甘肃煤炭交易中心有限公司、中国物品编码中心、XXXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX。

本文件主要起草人：XXX、XXXX、XXXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX。

煤矿智能掘进装备分类与属性编码指南

  - 范围

本文件规定了煤矿智能掘进装备的术语和定义、分类原则、分类编码方法及体系及核心属性描述要求。

本文件适用于煤矿智能掘进装备研发、生产、选型、采购、应用、检测、运维及管理等活动的信息采集、处理、交换和共享。

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 2.1 智能掘进装备	intelligent road heading equipment

采用智能化技术，用于掘进工作面，具有钻孔、破落煤岩和装载等全部或部分功能的机械装备。

  - 分类原则

- 科学性

- 以设备核心作业功能、技术和智能化特征、应用场景为核心分类依据，符合煤矿掘进工艺规律和技术发展趋势，分类逻辑清晰、无交叉重叠。

- 系统性

- 构建煤矿智能掘进装备三级分类体系，覆盖现有主流智能掘进设备类型，明确各级分类的划分维度和关联关系。

- 实用性

- 贴合煤矿生产实际需求，便于设备选型、应用场景匹配及智能化水平评价，术语简洁易懂、便于操作。

- 稳定性与扩展性

- 分类体系一经确定保持相对稳定，预留新型智能掘进设备的分类空间，可根据技术发展补充完善分类体系，适应智能化技术升级需求。

  - 分类编码方法及体系

- 4.1 分类方法

本文以线分类法构建煤矿智能掘进装备类型体系。按照煤矿智能掘进装备的“功能用途→技术/结构特征→具体类型/应用场景”逐级划分，一级类目按核心作业功能划分，二级类目按技术特征划分，三级类目按应用场景维度细分。

- 4.2 编码方法

- 煤矿智能掘进装备分类编码采用层次编码方法，分为三层6位代码。其中：

- a） 第一层（X1X2）为一级类目，第二层（X3X4）为二级类目、第三层（X5X6）为三级类目；

- b） 每层均采用两位阿拉伯数字表示；每层中数字“99”表示收容类目，即不能归入已成系列类目中的装备均收入此类目中。

- 煤矿智能掘进装备分类编码结构示意如图1所示。

| X1X2 X3X4 X5X6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 三级类目（01-99） |
|  |  |  |  | 二级类目（01-99） |
|  |  |  |  | 一级类目（10-99） |

图1 煤矿智能掘进装备分类编码结构

- 4.3 分类编码体系

煤矿智能掘进装备共分为4个一级类目、19个二级类目、44个三级分类，分类体系见图2。

图2 煤矿智能掘进装备分类体系

- 4.3.1 一级分类

一级分类见表1。

表1 煤矿智能掘进装备一级分类

| 分类编码 | 一级类目 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 100000 | 智能掘进主机装备 | 承担煤岩截割、掘锚一体核心作业，具备记忆截割/自主协同/煤岩识别功能的主机装备。 |
| 200000 | 智能辅助作业装备 | 配合主机完成支护、运输、除尘、掏槽、瓦斯抽采等辅助功能的智能装备。 |
| 300000 | 智能控制系统装备 | 实现装备定位、决策、控制、协同的软硬件系统。 |
| 400000 | 智能感知检测装备 | 采集地质、环境、装备状态、瓦斯浓度等数据的感知与检测装备。 |

- 4.3.2 二级分类

二级分类见表2。

表2 煤矿智能掘进装备二级分类

| 分类编码 | 一级类目 | 二级类目 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100100 | 智能掘进主机装备 | 连采智能掘进装备 | 承担煤岩截割核心功能的智能装备。 |
| 100200 |  | 护盾式掘进装备 | 具备护盾防护、多机器人协同的快速掘进成套装备 |
| 100300 |  | 全断面掘进装备（TBM） | 实现全断面截割、装运一体化的盾构机类装备 |
| 100400 |  | 悬臂式智能掘进装备 | 具备记忆截割、自动找直功能的悬臂式掘进机 |
| 100500 |  | 掘锚一体智能掘进装备 | 掘进+锚护同步作业，履带/护盾结构适配 |
| 100600 |  | 其它智能掘进主机装备 |  |
| 200100 | 智能辅助作业装备 | 智能支护装备 | 自动完成锚杆/锚索安装、喷浆等支护操作的装备 |
| 200200 |  | 智能运输装备 | 配合掘进的无人化转载、运输装备 |
| 200300 |  | 智能除尘装备 | 自动调控的高效除尘装备 |
| 200400 |  | 智能掏槽装备 | 替代人工完成井下掏槽作业的机器人装备 |
| 200500 |  | 智能瓦斯抽采装备 | 远程控制、自动钻进的瓦斯抽放钻机及配套系统 |
| 200600 |  | 其它智能辅助作业装备 |  |
| 300100 | 智能控制系统装备 | 单机智能控制系统 | 单台装备的本地/远程控制系统 |
| 300200 |  | 多机智能协同系统 | 多装备联动控制的集中控制系统 |
| 400100 | 智能感知检测装备 | 地质智能感知装备 | 探测煤层、围岩地质条件的装备 |
| 400200 |  | 装备状态感知装备 | 监测装备温度、振动等状态的装备 |
| 400300 |  | 生产环境感知装备 | 实时监测监测环境安全指标的感知装备 |
| 400400 |  | 人员智能感知设备 | 实时监测人员的空间位置与分布、安全的感知装备 |
| 400500 |  | 其它智能感知检测装备 |  |

- 4.3.3 三级分类

三级分类见表3。

表3 煤矿智能掘进装备三级分类

| 分类 编码 | 一级类目 | 二级 类目 | 三级类目 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100101 | 智能掘进主机装备 | 连采智能掘进装备 | 薄煤层连采智能装备 | 针对厚度＜1.5m的煤层 |
| 100102 |  |  | 中厚煤层连采智能装备 | 覆盖1.5-3.5m主流煤层 |
| 100103 |  |  | 特厚煤层连采智能装备 | 针对厚度＞3.5m的煤层 |
| 100201 |  | 护盾式掘进装备 | 围岩稳定型护盾掘进装备 | 通过刚性护盾结构与压力自适应支撑，增强围岩整体性，预防片帮冒顶 |
| 100202 |  |  | 灾害隔离型防爆护盾装备 | 实现瓦斯、水害等灾害介质物理隔离，具备防爆防静电安全特性 |
| 100203 |  |  | 复合防护型护盾式装备 | 融合围岩稳定与灾害隔离双重功能，适配多风险叠加地质条件 |
| 100301 |  | 全断面掘进装备（TBM） | 平巷全断面掘进装备 | 线性平巷（倾角≤5°） |
| 100302 |  |  | 斜井全断面装备 | 线性斜井（倾角 5°-15°） |
| 100303 |  |  | 竖井全断面装备 | 线性竖井（垂直≥85°） |
| 100304 |  |  | 硐室全断面掘进装备 | 三维硐室（非线形扩展） |
| 100401 |  | 悬臂式智能掘进装备 | 基础遥控型悬臂掘进装备 | 实现本地/远程双模式操控，脱离人工现场作业，仅保留紧急干预权限 |
| 100402 |  |  | 记忆截割型悬臂掘进装备 | 基于预设轨迹与学习数据，自动复现最优截割路径，减少人工干预 |
| 100403 |  |  | 自适应型悬臂掘进装备 | 通过多源感知融合识别煤岩界面与工况变化，自主优化截割参数 |
| 100501 |  | 掘锚一体智能掘进装备 | 大断面高效掘锚一体装备 | 实现掘进与支护平行作业，通过多工序协同提升进尺效率 |
| 100502 |  |  | 复杂围岩安全掘锚一体装备 | 适配破碎围岩条件，实现围岩监测与支护参数动态自适应 |
| 100503 |  |  | 狭窄空间特种掘锚一体装备 | 适配窄空间作业，采用紧凑化设计实现精准掘锚操作 |
| 200101 | 智能辅助作业装备 | 智能支护装备 | 智能临时支护装备 | 掘进后、永久支护前，为作业面人员/设备提供即时安全防护 |
| 200102 |  |  | 智能永久支护装备 | 集成临时支护功能的先进系统 |
| 200201 |  | 智能运输装备 | 煤矸连续运输装备 | 实现运输系统无中断自动延伸，匹配快速掘进节奏，核心是 “移动适配性” |
| 200202 |  |  | 材料配件配送装备 | 解决支护材料、设备配件自动化定点配送，减少人工搬运强度 |
| 200301 |  | 智能除尘装备 | 源头治理型除尘装备 | 从粉尘产生源头抑制扩散（风量 /压力自适应调控，阻断粉尘逸散路径） |
| 200302 |  |  | 空间净化型除尘装备 | 净化已扩散至作业空间的悬浮粉尘（精准过滤/吸附，降低环境粉尘浓度） |
| 200303 |  |  | 收集处置型除尘装备 | 收集沉积粉尘并合规处置（避免二次扬尘，实现粉尘资源化/无害化处理） |
| 200401 |  | 智能掏槽装备 | 巷道轮廓掏槽装备 | 以实现巷道全断面轮廓为最终目标的智能掏槽装备 |
| 200402 |  |  | 巷道附属结构掏槽装备 | 以完成巷道内水沟、电缆槽等附属设施建设为目标的智能掏槽装备 |
| 200403 |  |  | 工艺先导型掏槽装备 | 为特定破岩工艺预先创造关键作业条件的智能掏槽装备 |
| 200501 |  | 智能瓦斯抽采装备 | 钻孔施工装备 | 瓦斯抽采钻孔精准施工（定向钻进、深度/孔径可控，适配不同煤层透气性） |
| 200502 |  |  | 抽采过程监控装备 | 瓦斯抽采参数实时监测（浓度/ 压力/流量）、超限预警、数据联网 |
| 200503 |  |  | 治理效果评价装备 | 量化评估瓦斯抽采效果（残余瓦斯浓度、煤层透气性改善程度、抽采达标判定） |
| 200504 |  |  | 抽采系统调控装备 | 根据监测数据动态调节抽采系统（流量/负压/压力自适应，优化抽采效率） |
| 300101 | 智能控制系统装备 | 单机智能控制系统 | 遥控操作系统 | 以人为决策与控制核心，系统仅提供远程指令传输与状态反馈 |
| 300102 |  |  | 程序执行系统 | 以机器为作业执行主体，在有限或确定条件下自主完成特定作业循环 |
| 300103 |  |  | 自适应控制系统 | 通过多源信息融合与AI模型，实现实时评估、决策与优化 |
| 300201 |  | 多机智能协同系统 | 集中控制系统 | 集成掘、支、运、除设备至同一平台，实现“一键启停”与流程联锁 |
| 300202 |  |  | 分布式控制系统 | 地面对井下系统实时监控、远程干预与数据分析，支撑决策优化 |
| 300203 |  |  | 虚拟化调度系统 | 构建虚拟工作面，实现虚实互动、仿真优化与集群调度 |
| 400101 | 智能感知检测装备 | 地质智能感知装备 | 超前探测装备 | 掘进前方探测地质构造、瓦斯、水害，提供安全预警 |
| 400102 |  |  | 随掘探测与建模装备 | 掘进中实时感知岩性变化，动态更新地质模型，支撑路径优化 |
| 400201 |  | 装备状态感知装备 | 装备健康诊断系统 | 监测关键部件状态，实现故障预警与寿命预测 |
| 400202 |  |  | 位姿与工况感知系统 | 实时获取设备姿态、位置、工况参数 |
| 400301 |  | 生产环境感知装备 | 灾害风险感知系统 | 监测钻孔浓度、流量、负压，评估抽采效果 |
| 400302 |  |  | 环境质量感知系统 | 实时监测环境安全指标，与通风、除尘系统联动控制 |
| 400401 |  | 人员智能感知设备 | 人员定位感知系统 | 实时确定并跟踪井下作业人员的空间位置与分布的感知系统 |
| 400402 |  |  | 人员安全感知系统 | 主动识别并预警可能对人员造成伤害的风险感知系统 |

  - 属性描述要求

- 5.1 属性编码

- 煤矿智能掘进装备具有通用属性和专用属性。属性编码采用层次编码方法，分两层8位代码，由字母数字混合编码。其中：

- a） 第一层（X1X2X3X4）为属性类别，采用4位大写字母表示，如通用属性表示为“TYSX”，专用属性为煤矿智能掘进装备的拼音字母缩略而成，如连采智能掘进装备的专用属性表示为“LCJJ”。

- b） 第二层（X5X6X7X8）为属性编号，采用4位阿拉伯数字0001～9999表示，数字“9999”表示收容类目，即不能归入已成系列类目中的装备均收入此类目中。

煤矿智能掘进装备属性编码结构如图3所示。

| X1X2 X3X4 X5X6 X7X8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 属性编号（0001-9999） |
|  |  |  |  | 属性类别（4位字母） |

图3 煤矿智能掘进装备属性编码结构

- 5.2 通用属性

煤矿智能掘进装备通用属性见表4。

表4 煤矿智能掘进装备通用属性

| 通用属性编码 | 通用属性名称 | 计量单位 | 属性信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| TYSX0001 | 型号 | - | 企业自定义型号 |
| TYSX0002 | 生产企业 | - | 制造商名称 |
| TYSX0003 | 防爆等级 | - | Ex d I Mb 等 |
| TYSX0004 | 防护等级 | IP代码 | IP54, IP65 等 |
| TYSX0005 | 工作环境温度 | °C | -5 ~ +40 / 0 ~ +40 |
| TYSX0006 | 工作环境湿度 | %RH | ≤ 95% (无冷凝) |
| TYSX0007 | 平均无故障工作时间 | h | ≥800 |
| TYSX0008 | 工作电压 | V | 1140V, 660V, 127V, 24V等 |
| TYSX0009 | 额定功率/功耗 | kW | 200kW - 450kW |
| TYSX9999 | 其它通用属性 |  |  |

- 5.3 专用属性

- 5.3.1 智能掘进主机装备专用属性

5.3.1.1 连采智能掘进装备专用属性

连采智能掘进装备专用属性见表5。

表5 连采智能掘进装备专用属性

| 专用属性编码 | 专用属性名称 | 计量单位 | 属性信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| LCJJ0001 | 适用煤层厚度范围 | 米 (m) | 1.5 - 4.5 |
| LCJJ0002 | 最大/最小截割高度 | 米 (m) | 3.0 - 5.0 |
| LCJJ0003 | 截割滚筒数量 | 个 | 1（主截割滚筒） |
| LCJJ0004 | 截割滚筒宽度 | 米 (m) | 2.8-3.8 |
| LCJJ0005 | 截割滚筒直径 | 米 (m) | 0.8-1.2 |
| LCJJ0006 | 截割滚筒转速 | 转/分钟 (rpm) | 30 - 50 |
| LCJJ0007 | 截割方式 | - | 滚筒横轴式截割 |
| LCJJ0008 | 星轮转速 | r/min | 30-60（可调） |
| LCJJ0009 | 刮板链速 | m/s | 1.2-1.8 |
| LCJJ0010 | 截割深度控制精度 | mm | ±12 |

5.3.1.2 护盾式掘进装备专用属性

护盾式掘进装备专用属性见表6。

表6 护盾式掘进装备专用属性

| 专用属性编码 | 专用属性名称 | 计量单位 | 属性信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| HDJJ0001 | 护盾结构形式 | - | 整体式/分段式/伸缩式 |
| HDJJ0002 | 护盾材料 | - | 高强度钢板 |
| HDJJ0003 | 护盾长度 | 米 (m) | 8 - 15 |
| HDJJ0004 | 护盾外径/宽度 | 米 (m) | 4.5 - 6.5 |
| HDJJ0005 | 护盾最大推进力 | 千牛 (kN) | 6000 - 12000 |
| HDJJ0006 | 护盾伸缩行程 | mm | 500-1500 |
| HDJJ0007 | 护盾纠偏能力 | 度 (°) | ±1.5° - ±2.5° |
| HDJJ0008 | 护盾导向定位精度 | mm/m | ±3 |
| HDJJ0009 | 推进方式 | - | 液压缸步进式、连续滑移式 |
| HDJJ0010 | 单步推进距离 | 米 (m) | 0.8-1.5 |
| HDJJ0011 | 结构泄爆设计 | - | 有/无（定向泄爆口或缓冲结构） |

5.3.1.3 全断面掘进装备（TBM）专用属性

全断面掘进装备（TBM）专用属性见表7。

表7 全断面掘进装备（TBM）专用属性

| 专用属性编码 | 专用属性名称 | 计量单位 | 属性信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| QDMJ0001 | 刀盘直径 | 米 (m) | 4.0 - 10.0 |
| QDMJ0002 | 刀盘额定扭矩 | 千牛·米 (kN·m) | 3000 - 15000 |
| QDMJ0003 | 刀盘驱动功率 | 千瓦 (kW) | 1000 - 3000 (多电机驱动) |
| QDMJ0004 | 刀盘振动监测范围 | mm/s | 0-50 |
| QDMJ0005 | 刀盘转速范围 | 转/分钟 (rpm) | 1 - 8 (可无级调速) |
| QDMJ0006 | 刀盘工作温度监测范围 | ℃ | 0-120 |
| QDMJ0007 | 总推力 | 千牛 (kN) | 20000 - 50000 (通过多个推进油缸实现) |
| QDMJ0008 | 推进速度 | 毫米/分钟 (mm/min) | 20 - 80 |
| QDMJ0009 | 推进油缸数量 | 个 | 10 - 20 |
| QDMJ0010 | 单缸推力 | 千牛 (kN) | 1500 - 2500 |
| QDMJ0011 | 钻压 | 千牛 (kN) | 500 - 2000 |
| QDMJ0012 | 扭矩 | 千牛·米 (kN·m) | 100 - 500（通常小于平巷TBM） |

5.3.1.4 悬臂式智能掘进装备专用属性

悬臂式智能掘进装备专用属性见表8。

表8 悬臂式智能掘进装备专用属性

| 专用属性编码 | 专用属性名称 | 计量单位 | 属性信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| XBJJ0001 | 截割头形式 | - | 纵轴式 (主流) / 横轴式 |
| XBJJ0002 | 截割头功率 | 千瓦 (kW) | 200 - 400 (重型可达500kW以上) |
| XBJJ0003 | 截割头转速 | 转/分钟 (rpm) | 40 - 80 |
| XBJJ0004 | 可截割岩石单向抗压强度 | MPa | ≤80 或 ≤100 |
| XBJJ0005 | 适应巷道断面（宽×高） | m | 4.0×3.5m-6.0×5.0m |
| XBJJ0006 | 最小转弯半径 | m | 8 - 12 |
| XBJJ0007 | 离地间隙 | mm | ≥250 |
| XBJJ0008 | 记忆截割重复精度 | mm | ±20 |
| XBJJ0009 | 星轮/耙爪转速 | r/min | 30-60（可调） |
| XBJJ0010 | 刮板链张紧力调节范围 | kN | 50-150 |
| XBJJ0011 | 行走速度 | 米/分钟 (m/min) | 8 - 15 |
| XBJJ0012 | 最大可掘断面（宽×高） | 米 (m) | (5.0-6.5) × (3.5-4.5) |
| XBJJ0013 | 最大可掘高度 | 米 (m) | 4.0 - 5.0 |

5.3.1.5 掘锚一体智能掘进装备专用属性

掘锚一体智能掘进装备专用属性见表9。

表9 掘锚一体智能掘进装备专用属性

| 专用属性编码 | 专用属性名称 | 计量单位 | 属性信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| JMYT0001 | 截割头形式 | - | 纵轴式 (为主) |
| JMYT0002 | 截割头转速 | r/min | 30-80（可调） |
| JMYT0003 | 截割功率 | 千瓦 (kW) | 200 - 350 |
| JMYT0004 | 截割部可掘高度 | 米 (m) | 3.0 - 4.5 |
| JMYT0005 | 截齿布置数量 | 个 | 30-50 |
| JMYT0006 | 适用巷道断面（宽×高） | m | 4.5×3.8m- 5.5×4.5m |
| JMYT0007 | 可截割岩石单向抗压强度 | MPa | ≤80 或 ≤100 |
| JMYT0008 | 机载锚杆钻机数量 | 台 | 2 - 4 |
| JMYT0009 | 钻机推进速度 | mm/s | 10-50 |
| JMYT0010 | 机身整体移动速度 | m/min | 0.8-3.0 |
| JMYT0011 | 集成锚杆钻机数量 | 台 | 2 - 6 |
| JMYT0012 | 锚网自动铺设速度 | m/min | 0.5-2.0 |
| JMYT0013 | 钻机扭矩 | 牛·米 (N·m) | 300 - 500 |

- 5.3.2 智能辅助作业装备专用属性

5.3.2.1 智能支护装备专用属性

智能支护装备专用属性见表10。

表10 智能支护装备专用属性

| 专用属性编码 |  | 专用属性名称 | 计量单位 | 属性信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZNZH0001 |  | 支护形式 | - | 前探梁、液压支架、护盾 |
| ZNZH0002 |  | 支护材料 | - | 高强度钢板、液压支柱 |
| ZNZH0003 |  | 支护面积 | 平方米 (m²) | 5 - 15 |
| ZNZH0004 |  | 支护高度 | 米 (m) | 2.5 - 5.0 |
| ZNZH0005 |  | 单钻机扭矩 | 牛·米 (N·m) | 300 - 800 |
| ZNZH0006 | 单钻机推进力 |  | 千牛 (kN) | 50 - 120 |  |
| ZNZH0007 | 钻孔直径 |  | 毫米 (mm) | 28 - 45（锚杆孔） |  |
| ZNZH0008 | 钻孔深度 |  | 米 (m) | 1.5 - 3.0（锚杆长度） |  |
| ZNZH0009 | 钻臂自由度 |  | 个 | 4 - 6（实现空间任意角度定位） |  |
| ZNZH0010 | 锚网自动铺设精度 |  | mm | ±30 |  |
| ZNZH0011 | 空载 / 负载能耗比 |  | - | 1:3.5-1:5 |  |
| ZNZH0012 | 钻杆损耗监测精度 |  | mm | ≤0.2 |  |

5.3.2.2 智能运输装备专用属性

智能运输装备专用属性见表11。

表11 智能运输装备专用属性

| 专用属性编码 |  | 专用属性名称 | 计量单位 | 属性信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZNYS0001 |  | 运输系统形式 | - | 伸缩式带式输送机、自移式转载机、连续运输系统（CSS）、梭车 |
| ZNYS0002 |  | 推移方式 | - | 迈步式、滑橇式 |
| ZNYS0003 |  | 推移行程 | 米 (m) | 1.0-2.0（每步） |
| ZNYS0004 |  | 调偏能力 | 度 (°) | ±5°- ±10° |
| ZNYS0005 |  | 输送机长度/可伸缩行程 | m | 60 - 150 / 12 - 25 |
| ZNYS0006 |  | 带式输送机搭接长度 | 米 (m) | 10 - 20（可伸缩） |
| ZNYS0007 |  | 控制方式 | - | 遥控/自动/集中控制 |
| ZNYS0008 |  | 运输形式 | - | 带式输送机、刮板输送机、梭车 |
| ZNYS0009 |  | 运输能力 | 吨/小时 (t/h) | 500-1000 |
| ZNYS0010 |  | 自移功能 | - | 是/否（如自移式桥式转载机） |
| ZNYS0011 | 自移机尾行程 |  | 米 (m) | 10-15 |  |
| ZNYS0012 | 与掘进机搭接高度 |  | 米 (m) | 1.0 - 1.8 |  |
| ZNYS0013 | 驱动功率 |  | 千瓦 (kW) | 2×110 - 2×200 |  |
| ZNYS0014 | 承载能力 |  | 吨 (t) | 3 - 30 |  |
| ZNYS0015 | 运行速度 |  | 米/秒 (m/s) | 0.5 - 2.0 |  |
| ZNYS0016 | 载重能力 |  | 吨 (t) | 5 - 20 |  |
| ZNYS0017 | 断带保护响应时间 |  | s | ≤2 |  |
| ZNYS0018 | 皮带张紧力调节范围 |  | kN | 50-300 |  |
| ZNYS0019 | 智能调速响应时间 |  | s | ≤3 |  |
| ZNYS0020 | 单轨吊爬坡能力 |  | ° | ≤30 |  |

5.3.2.3 智能除尘装备专用属性

智能除尘装备专用属性见表12。

表12 智能除尘装备专用属性

| 专用属性编码 |  | 专用属性名称 | 计量单位 | 属性信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZNCC0001 |  | 除尘技术形式 | - | 高压喷雾（内喷雾/外喷雾）、泡沫除尘、截齿负压吸尘 |
| ZNCC0002 |  | 净化主机形式 |  | - | 干式除尘风机、湿式除尘风机、附壁风筒 |  |
| ZNCC0003 |  | 除尘风机功率 |  | 千瓦 (kW) | 30 - 75 |  |
| ZNCC0004 |  | 除尘系统运行噪声 |  | dB(A) | ≤85 |  |
| ZNCC0005 |  | 容尘量 |  | 立方米 (m³) | 0.5 - 5.0 |  |
| ZNCC0006 |  | 喷雾压力 |  | 兆帕 (MPa) | 2 - 10 |  |
| ZNCC0007 |  | 喷嘴数量 |  | 个 | 10 - 30（全断面覆盖） |  |
| ZNCC0008 |  | 控制方式 |  | - | 手动/自动/感应启动 |  |
| ZNCC0009 |  | 泡沫发生器数量 |  | 个 | 2 - 6 |  |
| ZNCC0010 |  | 风机全压 |  | Pa | 3000 - 6000 |  |

5.3.2.4 智能掏槽装备专用属性

智能掏槽装备专用属性见表13。

表13 智能掏槽装备专用属性

| 专用属性编码 | 专用属性名称 | 计量单位 | 属性信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZNTC0001 | 掏槽方式 | - | 铣削、链锯、液压锤 |
| ZNTC0002 | 工作宽度 | 毫米 (mm) | 300 - 600 |
| ZNTC0003 | 工作深度 | 毫米 (mm) | 300 - 800 |
| ZNTC0004 | 切削功率 | 千瓦 (kW) | 30 - 75 |
| ZNTC0005 | 底盘形式 | - | 履带式、轮式 |
| ZNTC0006 | 切削工具形式 | - | 铣削盘、镐形轮、高速水射流 |
| ZNTC0007 | 切削深度调节范围 | 毫米 (mm) | 50 - 300（单次） |
| ZNTC0008 | 应巷道断面范围 | m (宽×高) | ≥4.0×3.5m |
| ZNTC0009 | 成槽深度 | 米 (m) | 3 - 10（甚至更深，取决于工艺） |
| ZNTC0010 | 成槽宽度 | 毫米 (mm) | 10 - 50（切缝）或 200-500（卸压槽） |
| ZNTC0011 | 自动循迹功能 | - | 是/否（沿预设轨道或激光引导） |
| ZNTC0012 | 集渣效率 | m³/h | 5-20 |

5.3.2.5 智能瓦斯抽采装备专用属性

智能瓦斯抽采装备专用属性见表14。

表14 智能瓦斯抽采装备专用属性

| 专用属性编码 | 专用属性名称 | 计量单位 | 属性信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| WSCC0001 | 钻孔深度 | 米 (m) | 100 - 300 |
| WSCC0002 | 钻孔直径 | 毫米 (mm) | 73 - 153 |
| WSCC0003 | 钻杆规格 | 毫米 (mm) | Φ73×1000 |
| WSCC0004 | 额定扭矩 | 牛·米 (N·m) | 3000 - 8000 |
| WSCC0005 | 给进力/起拔力 | 千牛 (kN) | 100 - 300 |
| WSCC0006 | 开孔定位精度 | 毫米 (mm) | ±10 - ±30 |
| WSCC0007 | 倾角调节范围 | 度 (°) | -90° ~ +90° |
| WSCC0008 | 倾角调节精度 | 度 (°) | ±0.1° |
| WSCC0009 | 方位角调节范围 | 度 (°) | 0° ~ 360° |
| WSCC0010 | 方位角调节精度 | 度 (°) | ±0.2° |
| WSCC0011 | 导向钻进能力 | - | 是/否（随钻测量MWD/随钻测斜） |
| WSCC0012 | 钻进速度调节范围 | m/min | 0.5 - 5（自适应调节） |

- 5.3.3 智能控制系统装备专用属性

5.3.3.1 单机智能控制系统专用属性

单机智能控制系统专用属性见表15。

表15 单机智能控制系统专用属性

| 专用属性编码 | 专用属性名称 | 计量单位 | 属性信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| DJKZ0001 | 模式切换方式 | - | 手动切换 / 条件自动触发 |
| DJKZ0002 | 位姿感知精度（位置/姿态） | 毫米/度 | ±50mm / ±0.1° |
| DJKZ0003 | 环境感知传感器类型 | - | 激光雷达、毫米波雷达、视觉摄像头、超声、红外 |
| DJKZ0004 | 抗振动等级 | g | 10-20g（10-2000Hz） |
| DJKZ0005 | 远程控制延时 | ms | <50ms |
| DJKZ0006 | 紧急停机响应时间 | ms | ≤10ms |
| DJKZ0007 | 手动干预响应时间 | ms | ≤30ms |

5.3.3.2 多机智能协同系统专用属性

多机智能协同系统专用属性见表16。

表16 多机智能协同系统专用属性

| 专用属性编码 | 专用属性名称 | 计量单位 | 属性信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| DJKZ0001 | 协同控制架构 | - | 集中控制、分布式控制、虚拟化集中调度 |
| DJKZ0002 | 模型与控制实体同步延迟 | ms | ≤ 100 |
| DJKZ0003 | 可接入子系统/设备数量 | 个 | 8 - 32（涵盖采、掘、机、运、通） |
| DJKZ0004 | 控制周期 | 毫秒 (ms) | ≤ 10（关键运动控制，如截割臂联动） |
| DJKZ0005 | 设备协同响应时间 | ms | ≤50 |
| DJKZ0006 | 网络确定性时延 | 毫秒 (ms) | ≤20（控制指令）， ≤100（视频） |
| DJKZ0007 | 监控数据刷新周期 | s | ≤1 |

- 5.3.4 智能感知检测装备专用属性

5.3.4.1 地质智能感知装备专用属性

地质智能感知装备专用属性见表17。

表17 地质智能感知装备专用属性

| 专用属性编码 | 专用属性名称 | 计量单位 | 属性信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| DZGZ0001 | 最大探测距离 | 米(m) | 50-200（地震法可达150m+） |
| DZGZ0002 | 超前探测距离 | 米(m) | 30 - 100 m |
| DZGZ0003 | 纵向分辨率 | 米(m) | 1-5（地震法约3-5m） |
| DZGZ0004 | 横向分辨率 | 米(m) | 5-20 |
| DZGZ0005 | 地应力场反演精度 | MPa | ±1.0 - 2.0 MPa |
| DZGZ0006 | 瓦斯富集区探测灵敏度 | m³/t | 相对变化 ≥ 10% 可识别 |
| DZGZ0007 | 钻孔深度 | 米(m) | 30-100 |
| DZGZ0008 | 钻孔直径 | 毫米(mm) | 75-150 |

5.3.4.2 装备状态感知装备专用属性

装备状态感知装备专用属性见表18。

表18 装备状态感知装备专用属性

| 专用属性编码 | 专用属性名称 | 计量单位 | 属性信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZTGZ0001 | 振动监测点 | 个/设备 | 3-10（电机、轴承、齿轮箱等） |
| ZTGZ0002 | 温度监测点 | 个/设备 | 5-15（绕组、轴承、液压油等） |
| ZTGZ0003 | 振动频率范围 | 赫兹(Hz) | 1-10000 |
| ZTGZ0004 | 温度测量范围 | 摄氏度(℃) | -20～+200 |
| ZTGZ0005 | 数据采集频率 | 赫兹(Hz) | 1-1000（振动高频可达10k） |
| ZTGZ0006 | 定位更新频率 | 赫兹(Hz) | 10-100 |

5.3.4.3 生产环境感知装备专用属性

生产环境感知装备专用属性见表19。

表19 生产环境感知装备专用属性

| 专用属性编码 | 专用属性名称 | 计量单位 | 属性信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| HYGZ0001 | 防护等级 | - | IP65、IP68 |
| HYGZ0002 | 甲烷监测范围 | % CH₄ | 0.00 - 4.00 % （或 0-100% LEL） |
| HYGZ0003 | CO测量范围 | ppm | 0-1000 |
| HYGZ0004 | 氧气浓度监测范围 | % O₂ | 0 - 25.0 % |
| HYGZ0005 | 硫化氢监测范围 | ppm | 0 - 100 ppm |
| HYGZ0006 | 总粉尘测量范围 | 毫克/立方米(mg/m³) | 0-1000 |
| HYGZ0007 | 呼吸性粉尘范围 | 毫克/立方米(mg/m³) | 0-100 |
| HYGZ0008 | 温度测量范围 | 摄氏度(℃) | -20～+80 |
| HYGZ0009 | 湿度测量范围 | %RH | 0-100 |
| HYGZ0010 | 风速测量范围 | 米/秒(m/s) | 0.1-20 |
| HYGZ0011 | 离层监测深度 | 米(m) | 3-10 |
| HYGZ0012 | 围岩表面位移监测精度 | mm | ±1.0 |
| HYGZ0013 | 锚杆/锚索应力测量 | 千牛(kN) | 0-300，精度±1%FS |
| HYGZ0014 | 涌水量测量范围 | 立方米/小时(m³/h) | 0-500 |
| HYGZ0015 | 水压测量范围 | 兆帕(MPa) | 0-10 |

5.3.4.4 人员智能感知设备专用属性

人员智能感知设备专用属性见表20。

| 表20 人员智能感知设备专用属性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专用属性编码 | 专用属性名称 | 计量单位 | 属性信息 |
| RYGZ0001 | 心率监测范围 | 次/分钟 | 40-180 |
| RYGZ0002 | 心率监测精度 | % | ±5 |
| RYGZ0003 | 体温监测范围 | 摄氏度(℃) | 30-45 |
| RYGZ0004 | 体温监测精度 | 摄氏度(℃) | ±0.2 |
| RYGZ0005 | 血氧监测范围 | % | 70-100 |
| RYGZ0006 | 血氧监测精度 | % | ±2 |
| RYGZ0007 | 跌倒/异常姿态检测准确率 | % | ≥95 |
| RYGZ0008 | 危险区域闯入预警响应时间 | 秒 (s) | ≤ 2 |
| RYGZ0009 | 识别响应时间 | 秒(s) | ≤2 |

参考文献

[1]  GB/T 15663.10-2008 煤矿科技术语 第10部分:采掘机械

[2]  GB/T 34679-2017 智慧矿山信息系统通用技术规范

[3]  MT/T 238.3-2006 悬臂式掘进机 第3部分 通用技术条件

[4]  T/CCS 001-2020 智能化煤矿(井工)分类、分级技术条件与评价

[5]  T/CCS 044-2023 掘进工作面远程控制系统技术规范

[6]  MT/T 1215-2024 掘锚一体机组掘进技术规范

[7]  NB/T 11640-2024 煤矿用采掘设备无线遥控装置

[8]  NB/T 11629-2024 煤炭行业物资分类与编码规范

[9]  煤矿智能化建设指南（2021年版）