| ICS | 55.020 |
| --- | --- |
| CCS | A 80 |

团体标准

T/CABC XXXX—XXXX

基于射频识别的物流单元编码规则

Coding rules for logistics unit based on radio frequency identification

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国条码技术与应用协会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 物流单元代码的结构	1

4.1 SSCC-96代码结构	1

4.2 SSCC-96代码的字段	1

5 SSCC-96代码的编码	3

5.1 编码条件	3

5.2 编码步骤	3

6 SSCC-96代码的解码	3

6.1 解码条件	4

6.2 解码步骤	4

7 SSCC-96与系列货运包装箱代码的关系	4

附录A（规范性附录）物品电子编码标头	5

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件参照国际物品编码组织（GS1）制定的《射频识别标签数据规范（TDS）2.3版》的内容，结合我国物流实际情况制定。本文件在技术内容上与《射频识别标签数据规范（TDS）2.3版》的技术要求一致。

本文件由中国条码技术与应用协会提出并归口。

本文件起草单位：中国物品编码中心、XXX

本文件主要起草人： XXX

基于射频识别的物流单元编码规则

  - 范围

本文件规定了基于射频识别的物流单元代码的代码结构、编码规则和解码规则，并给出了与十进制系列货运包装箱代码的对应关系。

本文件适用于基于射频识别的物流单元的标识、数据自动采集、信息处理和交换。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 12904-2008  商品条码  零售商品编码与条码表示

GB/T 12905-2019  条码术语

GB/T 16986-2018  商品条码  应用标识符

GB/T 18127-2009  商品条码  物流单元编码与条码表示

GB/T 29261.3-2012  信息技术 自动识别和数据采集技术 词汇 第3部分：射频识别

  - 术语和定义

- 射频识别  radio frequency identification；RFID

在频谱的射频部分，利用电磁耦合或感应耦合，通过各种调制和编码方案，与射频标签进行通信，

并读取射频标签的信息的技术。

[来源：GB/T 29261.3-2012，定义3.1.1]

- 物品电子编码  electronic product code；EPC

以射频识别标签为载体的用于标识物品的一组数字和字符。

[来源：GB/T 37056-2018，定义5.2.1]

- 物流单元  logistics unit

在供应链过程中为运输、仓储、配送等建立的包装单元。

[来源：GB/T 18127-2009，定义3.1]

  - 物流单元代码的结构

    - SSCC-96代码结构

基于射频识别的物流单元代码采用二进制的系列货运包装箱代码（SSCC-96）表示，由标头和数字字段组成，数字字段位于标头之后，包括滤值、分区、厂商识别代码和序列号，其余未分配字段用0填充。SSCC-96代码结构如表1所示。

表1    SSCC-96代码结构

|  | 标头 | 滤值（F） | 分区（P） | 厂商识别代码（C） | 序列号（S） | 未分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二进制位数 | 8 | 3 | 3 | 20～40 | 38～18 | 24 |

    - SSCC-96代码的字段

      - 标头

标头8位，二进制值为0011 0001，定义了代码总的长度、标识类型和结构。物品电子编码的标头的分配见附录A。

      - 滤值

滤值用来快速过滤和确定物流单元类型。SSCC-96的滤值见表2。物流单元的滤值取值为010，其他情况取值为000。

表2  SSCC-96 滤值

| 类型 | 滤值（十进制值） | 滤值（二进制值） |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 0 | 000 |
| 零售贸易项目 | 1 | 001 |
| 物流单元 | 2 | 010 |
| 预留 | 3 | 011 |
| 内包装贸易项目组合 | 4 | 100 |
| 预留 | 5 | 101 |
| 装载单位 | 6 | 110 |
| 贸易项目内的单元或 非单独销售的产品部件 | 7 | 111 |

      - 分区

分区指示随后的厂商识别代码和序列号的长度。这个结构与GB/T 18127规定的系列货运包装箱代码中的结构相匹配。在GB/T 18127规定的物流单元编码中，厂商识别代码加上系列号、扩展位共17位。在SSCC-96代码结构中，厂商识别代码长度在6到12位之间，序列号长度相应在11到5位之间。分区与厂商识别代码和序列号两者长度的对应关系见表3。

表3  SSCC-96分区

| 分区（P） |  | 厂商识别代码（C） |  | 序列号（S） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二进制值 | 十进制值 | 二进制 （位数M） | 十进制 （位数L） | 二进制 （位数N） | 十进制（位数） |
| 000 | 0 | 40 | 12 | 18 | 5 |
| 001 | 1 | 37 | 11 | 21 | 6 |
| 010 | 2 | 34 | 10 | 24 | 7 |
| 011 | 3 | 30 | 9 | 28 | 8 |
| 100 | 4 | 27 | 8 | 31 | 9 |
| 101 | 5 | 24 | 7 | 34 | 10 |
| 110 | 6 | 20 | 6 | 38 | 11 |
| 注： 6位、11位和12位的厂商识别代码在国内尚未分配。 |  |  |  |  |  |

      - 厂商识别代码

厂商识别代码由全国商品条码工作技术机构负责分配，其结构见GB 12904，SSCC-96的厂商识别代码以二进制方式表示。

      - 序列号

SSCC-96的序列号由系列货运包装箱代码的扩展位和系列号组成，扩展位位于商品条码物流单元编码系列号最左边的第一位。

注：SSCC-96中序列号以“0”开头是非常重要的。例如，000042235与42235是不同的。如果扩展位为1，商品条码物流单元编码系列号为000042235，那么SSCC-96的序列号为1000042235。

      - 未分配字段

未分配字段目前没有使用，用零填充。

  - SSCC-96代码的编码

    - 编码条件

当进行SSCC-96编码时，已知：

——由十进制数位d1d2…d18组成的系列货运包装箱代码；

——商品条码厂商识别代码长度L；

——滤值（F），0≤F＜8。

    - 编码步骤

当进行SSCC-96编码时，按下列步骤进行：

a） 在表3中根据“厂商识别代码”列查找厂商识别代码的长度L，确定分区P的值、厂商识别代码的位数M、序列号和扩展位位数N。如果在表中没有查找到L，那么该系列货运包装箱代码不能编码成SSCC-96编码，则不应进行编码操作；

b） 串联数位d2d3…d(L＋1)得到厂商识别代码C的十进制数；

c） 串联数位d1d(L＋2)d(L＋3) …d17得到序列号S的十进制数；

d） 把滤值、分区、厂商识别代码和序列号分别转换为二进制。通过从最高有效位到最低有效位串联以下位字段确定最终编码：标头00110001（8位）、滤值F（3位）、分区P（3位）、厂商识别代码C（M位）、序列号S（N位）和未分配字段0（24位）。

注：M和N的和是58。

  - SSCC-96代码的解码

    - 解码条件

假定SSCC-96代码结构为二进制字符串00110001b87b86...b0（0011 0001为标头），将此代码解码为：

——一个系列货运包装箱代码；

——一个滤值。

    - 解码步骤

当进行SSCC-96解码时，按下列步骤进行：

a） b87b86b85以无符号整数的形式作为滤值；

b） b84b83b82以无符号整数的形式作为分区P。如果P＝7，那么该二进制字符串不能作为SSCC-96被解码；

c） 根据表3中的分区P确定厂商识别代码的二进制位数M和十进制位数L；

d） 把二进制数b81b80...b(82－M)转换为无符号整数，如果这个整数大于或等于10L，那么该二进制字符串不是一个有效的SSCC-96编码，取消解码。否则，把这个整数转换为十进制数t1t2...tL，如果位数不够L，那么在前面补“0”；

e） 把二进制数b(81－M)b(80－M)...b24转换为无符号整数，提取序列号。如果这个整数大于或等于

10(17－L)，那么该二进制字符串不是一个有效的SSCC-96编码，取消解码操作。否则，把这个整数转换为一个（17－L）位的十进制数i1i2...i(17－L)；如果位数不够（17－L），那么在前面补零；

f） 建立一个17位的十进制数d1d2...d17，这里d1＝i1（步骤e），d2d3...d(L＋1)＝t1t2...tL （步骤d），

d(L＋2)d(L＋3)...d17＝i2i3... i(17－L)（步骤e）；

g） 根据d1d2...d17计算校验码d18，计算方法见GB/T 16986附录中的“校验码的计算”；

h） 步骤f和步骤g所得结果串联在一起得到的d1d2...d18就是系列货运包装箱代码。

  - SSCC-96与系列货运包装箱代码的关系

二进制的SSCC-96与十进制的系列货运包装箱代码之间的对应转换关系，如图1所示。

SSCC-96

（二进制）

系列货运包装箱代码

（十进制）

厂商识别代码

扩展位

系列号

校验码

序列号

标头

滤值

分区

厂商识别代码

图1  SSCC-96与系列货运包装箱代码的对应关系

注1：SSCC-96的厂商识别代码与系列货运包装箱代码的厂商识别代码相对应，见GB 12904。

注2：序列号由厂商识别代码所有者分配给具体的物流单元。SSCC-96的序列号是通过连接系列货运包装箱代码的扩展位和系列号而得到的一个整数。

注3：SSCC-96没有校验码。

（规范性附录）
物品电子编码标头

标头分配见表A.1。

表A.1物品电子编码标头分配

| 标头值 （二进制） | 标头值 （十六进制） | 编码长度（位） | 编码方案 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 0000 | 00 | 未定义 | 未编程的标签 |  |
| 0000 0001 0000 001x 0000 01xx | 01 02,03 04,05,06,07 | 未定义 未定义 未定义 | 预留作将来使用 预留作将来使用 预留作将来使用 |  |
| 0000 1000 | 08 |  | 预留作将来使用 |  |
| 0000 1001 | 09 |  | 预留作将来使用 |  |
| 0000 1010 | 0A |  | 预留作将来使用 |  |
| 0000 1011 | 0B |  | 预留作将来使用 |  |
| 0000 1100至0000 1111 | 0C至0F |  | 预留作将来使用 |  |
| 0001 0000 至0010 1011 | 10至2B | 未定义 | 预留作将来使用 |  |
| 0010 1100 | 2C | 96 | GDTI-96 | GDTI（global document type identifier）全球文件类型代码 |
| 0010 1101 | 2D | 96 | GSRN-96 | GSRN（global service relationship number）全球服务关系代码 |
| 0010 1110 | 2E | 96 | GSRNP-96 | GSRN（global service relationship number performance）全球服务关系代码（单次） |
| 0010 1111 | 2F | 96 | USDoD-96 | DoD （US department of defense） 美国国防部 |
| 0011 0000 | 30 | 96 | SGTIN-96 | SGTIN（serialized global trade item number）序列化全球贸易项目代码 |
| 0011 0001 | 31 | 96 | SSCC-96 | SSCC（serial shipping container code） 系列货运包装箱代码 |
| 0011 0010 | 32 | 96 | SGLN-96 | SGLN（serialized global location number） 序列化参与方位置编码 |
| 0011 0011 | 33 | 96 | GRAI-96 | GRAI（global returnable asset identifier）全球可回收资产代码 |
| 0011 0100 | 34 | 96 | GIAI-96 | GIAI（global individual asset identifier） 全球单个资产代码 |
| 0011 0101 | 35 | 96 | GID-96 | GID （general identifier） 通用标识符 |
| 0011 0110 | 36 | 198 | SGTIN-198 |  |
| 0011 0111 | 37 | 170 | GRAI-170 |  |
| 0011 1000 | 38 | 202 | GIAI-202 |  |
| 0011 1001 | 39 | 195 | SGLN-195 |  |
| 0011 1010 | 3A | 113 | GDTI-113 |  |
| 0011 1011 | 3B | 可变 | ADI-var | ADI （application data identifier） 应用数据标识符 |
| 0011 1100 | 3C | 96 | CPI-96 | CPI（component / part identifier）部件/零件标识符 |
| 0011 1101 | 3D | 可变 | CPI-var |  |
| 0011 1110 | 3E | 174 | GDTI-174 |  |
| 0011 1111 | 3F | 96 | SGCN-96 | SGCN（serial global coupon number）序列化全球优惠券代码 |
| 0100 0000 | 40 | 110 | ITIP-110 | ITIP（individual trade item piece）贸易项目部件代码 |
| 0100 0001 | 41 | 212 | ITIP-212 |  |
| 0100 0010 至0111 1111 | 42至7F |  | 预留作将来使用 |  |
| 1000 0000 至1011 1111 | 80至8F |  | 预留作将来使用 |  |
| 1100 0000至1100 1101 | C0至CD |  | 预留作将来使用 |  |
| 1100 1110 | CE |  | 预留作将来使用 |  |
| 1100 1111至1110 0001 | CF至E1 |  | 预留作将来使用 |  |
| 1110 0010 | E2 |  | 永久保留，以避免与 TID 存储器的前 8 位混淆 |  |
| 1110 0011至1110 1111 | E3至EF |  | 预留作将来使用 |  |
| 1111 0000 | F0 | 可变 | CPI+ |  |
| 1111 0001 | F1 | 可变 | GRAI+ |  |
| 1111 0010 | F2 | 可变 | SGLN+ |  |
| 1111 0011 | F3 | 可变 | ITIP+ |  |
| 1111 0100 | F4 | 84 | GSRN+ |  |
| 1111 0101 | F5 | 84 | GSRNP+ |  |
| 1111 0110 | F6 | 可变 | GDTI+ |  |
| 1111 0111 | F7 | 可变 | SGTIN+ |  |
| 1111 1000 | F8 | 可变 | SGCN+ |  |
| 1111 1001 | F9 | 84 | SSCC+ |  |
| 1111 1010 | FA | 可变 | GIAI+ |  |
| 1111 1011 | FB | 可变 | DSGTIN+ |  |
| 1111 1100 | FC |  | 预留作将来使用 |  |
| 1111 1101 | FD |  | 预留作将来使用 |  |
| 1111 1110 | FE |  | “未指定/填充”标头 |  |
| 1111 1111 | FF | 未定义 | 预留用于将来长度超过 8 位的标头 |  |